采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  ☑工程； □货物；  □服务； □其他：

需求部门 ：  信息技术科

- 项目名称 ：  弱电间门禁及管理系统采购

- 一、项目概述

项目名称： 弱电间门禁管理

- 服务目标：卫健委下文关于弱电间管理，针对当前有医疗单位出现诈骗人员用设备非法接入，且造成患者上当受骗案例，要求弱电间要统一管理，南北院弱电间门锁通用，会有堆放杂物情况，会造成火灾隐患，为实现医院弱电间的智能化、精细化安全管理，本项目旨在通过部署智能门锁系统及配套管理平台，实现对全院弱电间的门锁统一管理。系统应支持多种开锁方式、权限分级管理、开门记录可追溯，提升安防水平与管理效率。

- 服务范围：南院50个弱电间（木门）的门锁改造；

- 北院90个弱电间（包铁门）的门锁改造；

- 智能门锁硬件设备的供应、安装与调试；

- 门禁管理系统的部署、培训与后期维护；

- 质保期内所有软硬件的免费维修与升级服务。

- 项目技术要求

- 2.1 智能门锁硬件（140套）

| 类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 供电方式 | 外置供电，禁止使用电池供电 |
| 状态指示 | 声光提示，待机状态无光，报警与开锁时红灯闪烁并响铃 |
| 自动上锁 | 误开或开锁后无人进入，10秒内自动上锁 |
| 保护机制 | 具备限流保护（自恢复保险丝）、光耦隔离、TVS浪涌保护 |
| 通信方式 | 蓝牙IDC通信 |
| 开锁方式 | 支持蓝牙连接、手机APP、微信小程序开锁 |
| 系统兼容 | 支持iOS、Android操作系统 |
| 开锁响应 | 从接收指令到执行开锁动作不超过30秒 |
| 应急开锁 | 保留机械钥匙应急开锁功能 |
| 安装要求 | 所有门锁需由供应商负责安装调试，确保与所有门兼容 |

- 2.2 门禁管理系统软件（1套）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 基础管理 | 支持房间信息管理、门锁绑定、权限分配 |
| 数据同步 | 支持微信小程序与电脑端通过云端实时同步状态与开锁记录。 |
| 钥匙管理 | 支持时效、单次、永久、周期等多种蓝牙钥匙类型；可同步授权IC卡、指纹、密码权限；支持钥匙微信分享。 |
| 记录查询 | 支持开门记录查询，设备本地存储不少于1000条记录，支持定时上传。 |
| 权限控制 | 支持按楼栋、楼层、区域设置管理权限范围。 |
| 权限回收 | 支持远程注销IC卡、蓝牙钥匙等权限。 |
| 账号管理 | 支持超级管理员创建子账号，并分配系统管理、报表查询、房间定义等权限 |

- 售后服务与质保要求

- 3.1 质保总则

- 所有货物（含硬件与软件）享受壹年免费质保；

- 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 3.2 质保服务内容

| 服务类型 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 硬件服务 | 免费维修或更换故障门锁、通信模块、电源等部件 |
| 现场服务 | 无法远程解决的故障，提供4小时内上门服务（限市区） |

- 3.3 定期巡检与服务报告

- 质保期内每季度提供一次免费软硬巡检。

- 巡检内容包括：门锁功能测试、通信状态检查、权限设置复核、记录完整性检查。

- 每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。

- 3.4 备品备件与响应承诺

- 供应商应在本地储备常用备件（如锁体、通信模块等），确保8小时内到位；

- 付款与验收

- 4.1 付款方式

- 全部设备安装调试完毕，验收合格后按财务付款流程支付95%；

- 剩余5%作为质保金，一年质保期满后付清。

- 4.2 验收标准

- 所有门锁安装牢固、功能正常；

- 管理系统操作流畅、数据及时同步；

- 提供完整的产品说明书、质检报告；

- 完成使用人员培训并提交培训记录。

- 五、报价与预算

- 5.1 预算金额

- 本项目总预算为肆万捌仟元整（¥48000），报价不得超过该金额。

- 5.2 报价要求

- 供应商须提供以下分项报价清单：

| 项目 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能门锁套件（木门） | 套 | 50 |  |  |  |
| 智能门锁套件（包铁防火门） | 套 | 90 |  |  |  |
| 管理系统授权 | 套 | 1 |  |  |  |
| 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 六、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告、软件著作权证书等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。