- 门禁设备协议供货需求

- 一、项目概述

项目名称： 门禁设备协议供货

- 服务目标：根据医院的总体发展规划与实际需求，采购满足医院相关标准及要求的门禁管理系统设备，保障门禁设备实现高效运行与安全管理，从而提高医院的整体安全防护能力与运营效能。

- 合作期限：3年

- 项目技术要求

- 2.1门禁读卡器

- 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率为13.56MHZ，符合IS014443-A标准

- 电源电压:12VDC，功耗≤2W

- 防护等级:IP65(防尘防水)

- 支持OSDP协议(开放系统与设备协议)

- 读卡频率支持125kHz(EM卡)和13.56MHz(M1卡/Felica卡)

- 具备防拆报警功能，内置蜂鸣器提示状态

- 免费接入医院现有海康威视门禁系统，统一管理。

- 2.2门禁控制器

- 管控门数：1门

- 通讯方式：上行TCP/IP

- 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2

- 存储容量：不小于10万张卡和30万记录存储

- 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等

- 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口

- 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出）

- 2.3门禁支架

- 选用材料：高强铝合金，表面喷砂

- 外壳处理：阳极硬化电镀处理

- 适用门型：木门、金属门

- 开门方式：90度内开式门

- 2.4磁力锁单门

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

- 最大静态直线拉力：不小于230kg±10%；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态；

- 防残磁设计，选用防磨损材料；

- 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 2.5磁力锁双开门

- 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；

- 最大静态直线拉力：不小于400kg±10%；

- 断电开锁，满足消防要求；

- 指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态；

- 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

- 防残磁设计，选用防磨损材料；

- 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 2.6开门按钮

- 86型，包含底盒。

- 2.7电动闭门器

- 1.电源：100V~240V

- 2.功耗：不小于100W

- 3.开启角度：60°-110°(可调)

- 4.开门时间：小于10s

- 5.开门保持时间：0-30s(可调)

- 6.运行噪音：<60dB

- 9.自动过载保护，智能过热保护

- 10.自带阻尼，缓起缓停

- 11.门机遇阻，主动反弹，安全防夹

- 12.支持各种门禁、感应等智能控制方式

- 13.可以实现双门同步

- 14.可设置关门上锁，推门即开模式，小于100N的力度可轻推门扇自动打开。

- 2.8门禁卡

- IC加密卡，授权添加刷卡权限，不能通过复制进行写卡，不可擦写。

- 根据要求定制尺寸和图案（带医院Logo），可贴在手机背面。

- 2.9安装要求：

- 设备安装到位，正常使用。

- 设备需登记至系统，实现统一管理。

- 售后服务与质保要求

- 3.1 质保总则

- 所有设备享受叁年免费质保；

- 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 3.2 质保服务内容

| 服务类型 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 硬件服务 | 免费维修或更换原厂部件 |
| 故障响应 | 电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保业务不中断。 |

- 3.3 定期巡检与服务报告

- 质保期内每月提供一次免费软硬巡检。

- 巡检内容包括：读卡器外观是否完好，识别是否正常，控制器是否通讯正常等。

- 每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。

- 3.4 备品备件与响应承诺

- 供应商应在本地储备常用备件（门禁读卡器、门禁控制器、磁力锁、开关按钮等），确保8小时内到位。

- 付款与验收

- 4.1 付款方式

- 全部设备安装调试完毕，验收合格后按财务付款流程支付100%。

- 4.2 验收标准

- 所有设备安装到位，正常使用。

- 门禁对接到现有门禁系统，统一管理。

- 提供完整的产品说明书、质检报告等。

- 五、报价与预算

- 5.1 预算金额

- 本项目按需供货，报价包含设备安装调试费用、线路铺设费用、相关辅材费用以及设备对接至系统过程中所产生的费用。

- 5.2 报价要求

- 投标人须提供以下分项报价清单：

| 名称 |  | 品牌 | 型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单门门禁 | 门禁读卡器 |  |  |  |
|  | 门禁控制器 |  |  |  |
|  | 门禁支架 |  |  |  |
|  | 磁力锁单门 |  |  |  |
|  | 开门按钮 |  |  |  |
|  | 线缆 |  |  |  |
|  | 施工费 |  |  |  |
| 双开门 门禁 | 门禁读卡器 |  |  |  |
|  | 门禁控制器 |  |  |  |
|  | 门禁支架 |  |  |  |
|  | 磁力锁双开门 |  |  |  |
|  | 开门按钮 |  |  |  |
|  | 线缆 |  |  |  |
|  | 施工费 |  |  |  |
| 其它配件 | 电动闭门器 |  |  |  |
|  | 门禁卡（根据要求定制） |  |  |  |

- 六、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 产品检测报告等相关资质文件；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。