冷冻治疗设备基本需求

- 主要用途：

用于实体肿瘤或人体组织的冷冻消融或冷冻失活。

二、基本需求及配置：

1、触控显示屏显示，含中文界面。

2、设备可自动识别压力异常、管路堵塞、消融针异常等故障。

3、设备可自定义冷冻时间、复温时间、循环次数等参数，可按设置参数自动执行冷冻-复温循环。

4、冷冻通道数量≥2个。

5、冷冻消融针（无菌耗材部分）整体长度≥2米，包含针头、手柄、输送管、接头等部件，各部件互相之间不可拆卸。

6、冷冻消融针直径≤1.5mm。

7、冷冻消融针有效冷冻区：5~30mm区间≥3种规格。

8、冷冻消融针针杆长度：至少包含≥230mm的针杆长度规格。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。