激光眼科诊断仪基本需求

- 主要用途：

激光眼科诊断仪（眼底血管造影）是眼底疾病诊断领域中最重要的影像手段，是大多数眼底疾病确诊的金标准，广泛应用于糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性、视网膜血管阻塞、中心性浆液性脉络膜视网膜病变等常见及罕见眼底疾病的诊断及疗效随访。其中的脉络膜造影（ICGA）尤其对于息肉状脉络膜血管病变（PCV）、视网膜血管瘤样增生（RAP）等疾病的诊断及鉴别诊断具有无可替代的价值。另外，眼底自发荧光成像则可以对多种遗传相关眼底疾病的诊断和鉴别诊断有独特价值。

激光眼科诊断仪是采用共焦激光成像技术，可以获得最高的图像分辨率（5微米/像素）和对比度。可以实现视网膜造影（FFA）与脉络膜造影（ICGA）的高速动态同步造影，并可进行“点对点”精准对位分析，可进行红外眼底成像、无光眼底成像、自发荧光眼底成像等多种模式联合成像，提供更全面的诊断信息。自动实时拼图、三维造影、立体造影、前节造影等特殊功能

二、基本配置：

配置包含共焦激光扫描眼底的造影系统；同步造影功能、激光腔≧3个（到达视网膜进行FA造影成像、可到达脉络膜进行ICG造影成像、可进行眼底红外成像等）；具备可更换的30度镜头和55度镜头或>100度镜头；≥8种成像功能（FFA、ICGA、IR、AF、RF、动态造影功能（FFA、ICG）、虹膜造影功能、三维造影功能）；有屈光补偿功能、造影角度包含15°，20°，30°，45°，55°；图像高分辨率：1536x1536pixel；图像无缝自动拼接；光学头；显示屏；显示器，配套打印机电脑；其他须配套的设备、附件及耗材

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。